消防安全“四个能力”建设测试题

单位                    姓名

一、什么是消防安全“四个能力”？

二、发生火灾后，灭火的“三近”原则是什么？

三、灭火第一战斗力量是指？

四、灭火第二战斗力量是指？

五、火警电话是多少？向公安消防队报火警时必须讲清的内容？

六、消防安全“四懂四会”指什么？

七、防火安全检查应做到的“十查十禁”的具体内容？

八、火场疏散逃生的“十诀”是什么？

答案：

一、1、检查和整改火灾隐患能力；2、扑救初期火灾能力；3、组织引导人员疏散逃生能力；4、消防安全知识宣传教育培训能力

二、就近使用灭火器材；就近进行火灾报警和开启有关消防设施；就近安全出口引导人员疏散。

三、是指失火现场单位员工在第一时间自发形成的灭火救援力量。

四、是指火灾确定后，单位按照灭火和应急疏散预案，组织员工形成的灭火救援力量。

五、是“119”。必须讲清的内容是：（1）发生火灾单位的详细地址；（2）起火物；（3）火势情况；（4）人员伤亡和被困情况；（5）报警人姓名及所以电话号码。

六、四懂：懂本岗位的火灾危险性；懂预防火灾的措施；懂灭火方法；懂逃生方法。

四会：会报警；会使用消防器材；会扑救初期火灾；会组织人员疏散逃生。

七、一查设施器材，禁损坏挪用； 二查通道出口，禁封闭堵塞；

三查照明指示，禁遮挡损坏； 四查装饰装修，禁易燃可燃；

五查电器线路，禁私搭乱接； 六查用电设备，禁违章使用；

七查吸烟用火，禁擅用明火； 八查场所人员，禁超员脱岗；

九查物品存放，禁违章存储； 十查人员住宿，禁三合一体。

八、第一：熟悉环境  牢记出口   第二：保持镇静  迅速撤离

第三：正确引导  有序疏散   第四：不入险地  不恋财物

第五：简易防护  蒙鼻匍匐   第六：善用通道  莫入电梯

第七：火已及身  切勿惊跑   第八：避难场所  固守待援

第九：发出信号  寻求援助   第十：缓降逃生  滑绳自救